DROŠĪBAS DATU LAPA

FF-EPS Eristelevy (FF-EPS izolācijas plātne)

Drošības datu lapa atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006,2020/878 (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par ķīmisko vielu reģistrēšanu, novērtēšanu, atļauju piešķiršanu un ierobežošanu) II pielikuma prasībām.

1. IEDAĻA: Vielas vai maisījuma un uzņēmējsabiedrības vai uzņēmuma identificēšanas informācija

| Publicēšanas datums: | 12.05.2016. |
| --- | --- |
| Kontroles datums | 22.03.2023. |

1.1. Produkta identifikators

| Tirdzniecības nosaukums | FF-EPS Eristelevy (FF-EPS izolācijas plātne) |
| --- | --- |

  - Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi

| Vielas/maisījuma lietošana | Izolācijas plātne. |
| --- | --- |
| Lietošanas mērķa kods | PC-CON-OTH Other construction products |
| Rūpnieciska lietošana | Jā |
| Profesionāla lietošana | Jā |
| Lietošana patērētāju vajadzībām | Jā |

  - Drošības datu lapas piegādātāja dati

Importētājs

| Uzņēmuma nosaukums | Finnfoam Oy |
| --- | --- |
| Biroja adrese | Satamakatu 5 |
| Pasta indekss | 24100 |
| Vieta: | Salo |
| Valsts | Somija |
| Tālrunis | +358 2777300 |
| E-pasts | finnfoam@finnfoam.fi |
| Reģistrācijas Nr. | 0689386-6 |

1.4 Ārkārtas izsaukuma numurs

| Ārkārtas izsaukuma numurs | Tālrunis: 0800 147 111 vai 09 471 977 Apraksts: Saindēšanās informācijas centrs (Myrkytystietokeskus), PL 790 (Tukholmankatu 17), 00029 HUS Darba laiks 24 h diennaktī. Tālrunis: 112 Apraksts: Vienotais ārkārtas izsaukuma numurs Darba laiks 24 h diennaktī. |
| --- | --- |

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

  - Vielas vai maisījuma klasificēšana

| CLP klasifikācija, brīdinājumi | Produkts saskaņā ar Regulas (EK) 1907/2006 (REACH) 3. pantā noteikto ir priekšmets, un tas nav jāmarķē saskaņā ar Regulā (EK) 1272/2008 (CLP) noteikto. |
| --- | --- |

  - Marķējumi

| Citas piezīmes par marķējumu (CLP) | Nav marķējumu. Uz pašreiz spēkā esošo tiesību aktu pamata produkts nav klasificēts kā bīstams. |
| --- | --- |
| 2.3. Citas bīstamības |  |
| PBT / vPvB | Saskaņā ar spēkā esošajiem ES kritērijiem, nav klasificēts kā PBT/vPvB. |
| Vispārējais bīstamības apraksts | Putekļi lielā koncentrācijā ar gaisu var veidot sprādzienbīstamu maisījumu. |
| Citas bīstamības | Hormonālās sistēmas darbību traucējošas īpašības: Produkts nesatur deklarēšanas robežvērtību 1>≥ 0,1% apmērā pārsniedzošus daudzumus vielu, kurām ir konstatētas hormonālās sistēmas darbību traucējošas īpašības. |

3. IEDAĻA: Sastāvs un informācija par sastāvdaļām

| 3.2. Maisījumi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sastāvdaļa | Atpazīšana |  | Klasifikācija | Saturs | Brīdinājumi |
| Polistirēns | CAS numurs: 9003-53-6 |  | CLP klasifikācija, brīdinājumi: Nav klasifikācijas. | 95 - 99 svara % |  |
| Pentāns | CAS numurs: 109-66-0 EK numurs: 203-692-4 Indeksa numurs: 601-006-00-1 |  | Flam. Liq. 2; H225 Asp. Tox. 1; H304 STOT SE 3; H336 Aquatic Chronic 2; H411 EUH 066 | 1 - 2 svara % |  |
| Izopentāns | CAS numurs: 78-78-4 EK numurs: 201-142-8 Indeksa numurs: 601-085-00-2 |  | Flam. Liq. 1; H224 Asp. Tox. 1; H304 STOT SE 3; H336 Aquatic Chronic 2; H411 EUH 066 | < 1 svara % |  |
| Maisījuma apraksts |  | Izmantotās sastāvdaļas polimerizējas cietā polimēru tīklojumā. Saskaņā ar pētījumiem, no gala produkta gaisā neizdalās kaitīgas vielas. |  |  |  |
| Piezīmes par sastāvdaļām |  | Visu bīstamības apzīmējumu teksti pilnā apmērā ir pieejami 16. daļā. |  |  |  |

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

  - Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

| Vispārīgi | Ja parādās slikta dūša, vērsieties pie ārsta. Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, uzrādīt iepakojumu vai brīdinājuma etiķeti. |
| --- | --- |
| Elpceļi | Ja parādās simptomi, pārvietot personu uz vietu, kur ir svaigs gaiss. Ja simptomi saglabājas vai ir smagi, nogādāt pie ārsta. |

| Saskare ar ādu | Rūpīgi nomazgājiet ādu ar lielu ūdens daudzumu un ziepēm. Ja vērojamas ādas kairinājuma pazīmes: pierakstieties pie ārsta. |
| --- | --- |
| Saskare ar acīm | Skalot acis ar lielu ūdens daudzumu vairākas minūtes, turot acu plakstiņus atvērtus. Izņemt iespējamās kontaktlēcas, ja to ir viegli izdarīt, un turpināt skalošanu. Ja kairinājums acīs turpinās: pierakstieties pie ārsta. |
| Norīšana | Aizliegts izraisīt vemšanu. Samaņu zaudējušu personu noguldīt uz sāniem un pārliecināties, ka elpceļi ir brīvi. Ja simptomi saglabājas vai ir smagi, nogādāt pie ārsta. |

  - Svarīgākie simptomi un ietekme — akūtā un kavētā

| Akūtie simptomi un ietekme | Tūlītēji simptomi vai ietekme nav zināma. |
| --- | --- |
| Kavētie simptomi un ietekme | Kavēti simptomi vai ietekme nav zināma. |

  - Norādes par iespējamo nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

| Cita informācija | Nav īpašu norādījumu. Ārstēšana atbilstoši simptomiem. |
| --- | --- |

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

  - Ugunsdzēsības līdzekļi

| Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi | Ugunsdzēsības līdzekli var izvēlēties atbilstoši ugunsgrēka videi. |
| --- | --- |
| Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi | Neizmantot tiešu ūdens strūklu (var izplatīt uguni). |

  - Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

| Ugunsbīstamība un sprādzienbīstamība | Putekļi lielā koncentrācijā ar gaisu var veidot sprādzienbīstamu maisījumu. |
| --- | --- |
| Bīstami degšanas produkti | Ugunsgrēkā var veidoties veselībai kaitīgas un toksiskas gāzes. Oglekļa dioksīds (CO2). Oglekļa monoksīds (CO). Citi nepilnīgas sadegšanas produkti. |

  - Ar ugunsdzēsību saistītie norādījumi

| Individuālie aizsardzības līdzekļi | Saspiestā gaisa elpošanas aparāts un aizsargtērps. |
| --- | --- |

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

  - Piesardzības pasākumi, individuālie aizsardzības līdzekļi un rīcība ārkārtas situācijā

| Vispārējie pasākumi | Novērst nepiederošu personu iekļūšanu bīstamajā zonā. Apturēt noplūdi, ja to var izdarīt droši. Noplūdes vietā organizēt efektīvu ventilāciju. |
| --- | --- |
| Individuālie piesardzības pasākumi | Nepieļaut produkta nonākšanu uz ādas vai acīs. Nepieļaut putekļu ieelpošanu. Izmantot piemērotus individuālās aizsardzības līdzekļus. Individuālie aizsardzības līdzekļi, sk. 8. iedaļu. |
| Glābēji | Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/aizsargbrilles/sejassargu. Izmantot elpceļu aizsarglīdzekli. |

  - Uz vidi vērstie piesardzības pasākumi

| Uz vidi vērstie piesardzības pasākumi | Nedrīkst ievadīt kanalizācijā, augsnē vai ūdenī. |
| --- | --- |

  - Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli

| Tīrīšana | Savākt produktu, piemēram, ar lāpstu traukā izmantošanai vai iznīcināšanai. |
| --- | --- |

  - Norādes uz citām iedaļām

| Citi norādījumi | Norādījumi par drošu apiešanos, sk. 7. iedaļu. Norādījumi par aizsardzības līdzekļiem, sk. 8. iedaļu. Norādījumi par atkritumu apsaimniekošanu, sk. 13. iedaļu. |
| --- | --- |

7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana

  - Drošas rīkošanās priekšnoteikumi

| Apiešanās | Nepieļaut produkta nonākšanu uz ādas vai acīs. Apejoties ar vielu, izmantot piemērotus aizsardzības līdzekļus (sk. 8. punktu). |
| --- | --- |

Aizsargpasākumi

| Ugunsdzēsības pasākumi | Putekļi lielā koncentrācijā ar gaisu var veidot sprādzienbīstamu maisījumu. Turēt atstatus no aizdegšanās avotiem. |
| --- | --- |
| Pasākumi aerosola un putekļu veidošanās novēršanai. | Novērsts putekļu veidošanos. |
| Norādījumi par vispārīgo darba higiēnu | Ķīmisko vielu apstrādē ievērot vispārīgos piesardzības pasākumus un labu darba higiēnu. Rokas ir jāmazgā pirms pārtraukumiem un darba beigās. Izmazgā netīro apģērbu pirms tā atkārtotas izmantošanas. Apejoties ar produktu vai atrodoties tā tuvumā, ēšana, dzeršana un smēķēšana ir aizliegta. |

  - Drošai uzglabāšanai nepieciešamie apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

| Uzglabāšana | Piesardzības noteikumi attiecībā uz uzglabāšanu nav izdoti. |
| --- | --- |

Droši uzglabāšanas apstākļi

| Tehniskie pasākumi un uzglabāšanas apstākļi | Uzglabāt vēsā un sausā telpā, kurā ir laba ventilācija. |
| --- | --- |

  - Īpašs galalietošanas veids

| Īpaši lietošanas veidi | 1.2. iedaļā norādītā lietošana. |
| --- | --- |

8. IEDAĻA: Iedarbības novēršana un individuālie aizsardzības līdzekļi

  - Ar uzraudzību saistītie mainīgie

CAS numurs: 109-66-0 HTP vērtība (8 h) : 500 ppm

| Sastāvdaļa | Atpazīšana | Ekspozīcijas robežvērtības | Gads |
| --- | --- | --- | --- |
| Polistirēns | CAS numurs: 9003-53-6 | HTP vērtība (8 h) : 20 ppm HTP vērtība (8 h) : 86 mg/m3 HTP vērtība (15 min) Vērtība: 100 ppm HTP vērtība (15 min) Vērtība: 430 mg/m3 |  |
| Pentāns | CAS numurs: 109-66-0 | HTP vērtība (8 h) : 500 ppm |  |

|  |  | HTP vērtība (8 h) : 1500 mg/ m3 HTP vērtība (15 min) Vērtība: 630 ppm HTP vērtība (15 min) Vērtība: 1900 mg/m3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izopentāns | CAS numurs: 78-78-4 | HTP vērtība (8 h) : 500 ppm HTP vērtība (8 h) : 1500 mg/m3 HTP vērtība (15 min) Vērtība: 630 ppm HTP vērtība (15 min) Vērtība: 1900 mg/m3 |  |

| Ar uzraudzību saistītie mainīgie, piezīmes | Izmantotās sastāvdaļas polimerizējas cietā polimēru tīklojumā. Saskaņā ar pētījumiem, no gala produkta gaisā neizdalās kaitīgas vielas. |
| --- | --- |

DNEL / PNEC

| Sastāvdaļa | Pentāns |
| --- | --- |
| DNEL | Grupa: Profesionāla lietošana Iedarbības ceļš: Ilgtermiņa ieelpošana (sistēmiska iedarbība) Vērtība: 3000 mg/m³ Grupa: Profesionāla lietošana Iedarbības ceļš: Ilgtermiņā caur ādu (sistēmiska iedarbība) Vērtība: 432 mg/kg bw/day Grupa: Lietošana patērētāju vajadzībām Iedarbības ceļš: Ilgtermiņa ieelpošana (sistēmiska iedarbība) Vērtība: 643 mg/m³ Grupa: Lietošana patērētāju vajadzībām Iedarbības ceļš: Ilgtermiņā caur ādu (sistēmiska iedarbība) Vērtība: 214 mg/kg bw/day Grupa: Lietošana patērētāju vajadzībām Iedarbības ceļš: Ilgtermiņa uzņemšana intraorāli (sistēmiska iedarbība) Vērtība: 214 mg/kg bw/day |
| Sastāvdaļa | Izopentāns |
| DNEL | Grupa: Profesionāla lietošana Iedarbības ceļš: Ilgtermiņa ieelpošana (sistēmiska iedarbība) Vērtība: 3000 mg/m³ Grupa: Profesionāla lietošana Iedarbības ceļš: Ilgtermiņā caur ādu (sistēmiska iedarbība) Vērtība: 432 mg/kg bw/day Grupa: Lietošana patērētāju vajadzībām Iedarbības ceļš: Ilgtermiņa ieelpošana (sistēmiska iedarbība) Vērtība: 643 mg/m³ Grupa: Lietošana patērētāju vajadzībām Iedarbības ceļš: Ilgtermiņā caur ādu (sistēmiska iedarbība) Vērtība: 214 mg/kg bw/day |

|  | Grupa: Lietošana patērētāju vajadzībām Iedarbības ceļš: Ilgtermiņa uzņemšana intraorāli (sistēmiska iedarbība) Vērtība: 214 mg/kg bw/day |
| --- | --- |

  - Iedarbības profilaktiska novēršana

Pasākumi iedarbības profilaktiskai novēršanai

| Tehniskie pasākumi iedarbības profilaktiskai novēršanai | Nodrošināt pietiekamu ventilāciju. Ja vispārējā ventilācija nav pietiekama, lai uzturētu gaisa piesārņojuma līmeni zem noteiktajām robežvērtībām, ir jāizmanto lokālā nosūce. Individuālie aizsardzības līdzekļi jāizvēlas saskaņā ar spēkā esošajiem CEN standartiem un sadarbībā ar individuālo aizsardzības līdzekļu piegādātāju. Pārliecināties, ka acu skalošanas ierīces un avārijas dušas atrodas darbavietas tuvumā. |
| --- | --- |

| Acu vai sejas aizsardzība |  |
| --- | --- |
| Piemērotie acu aizsardzības līdzekļi | Ja pastāv iespēja, ka produkts var nonākt saskarē ar acīm, kā arī putekļainos apstākļos, ir jāizmanto piemēroti acu aizsardzības līdzekļi. EN 166. |
| Acu aizsardzība, piezīmes | Lai izvēlētos piemērotas aizsargbrilles, sazinieties ar aizsardzības līdzekļu ražotāju. |
| Roku aizsardzība |  |
| Ādas un roku aizsardzība, īslaicīga saskare | Var būt nepieciešami aizsargcimdi. |
| Piemēroti aizsargcimdu veidi | Lai izvēlētos piemērotu aizsargcimdu materiālu, sazinieties ar aizsargcimdu ražotāju. |
| Ādas aizsardzība |  |
| Piemērots aizsargapģērbs | Izmantot piemērotu aizsargapģērbu. |
| Papildu aizsardzība ādai | Pēc saskares ar ādu produkts ir jānomazgā no ādas. |
| Elpceļu aizsardzība |  |
| Elpceļu aizsardzība ir nepieciešamība | Parasti nav nepieciešama, ja ir nodrošināta laba vispārīgā ventilācija. Ja ventilācija nav pietiekama, lai noturētu sastāvdaļu koncentrāciju zem noteiktajām robežvērtībām, izmantot elpceļu aizsarglīdzekli. |
| Ieteiktais līdzekļa tips | Lai izvēlētos piemērotu elpceļu aizsarglīdzekli, sazinieties ar aizsardzības līdzekļu ražotāju. |
| Termiskās bīstamības |  |
| Termiskās bīstamības | Termiskās bīstamības nav zināmas. |
| Atbilstoša vides ekspozīcijas kontrole |  |
| Vides ekspozīcijas novēršana | Nepieļaut produkta nonākšanu kanalizācijā, ūdeņos vai augsnē. |

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

  - Informācija par galvenajām fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

| Agregātstāvoklis | Cieta viela. |
| --- | --- |

| Krāsa | Pelēka. |
| --- | --- |
| Smarža | Bez smaržas vai viegla smarža. |
| Smaržas slieksnis | Piezīmes: Nav attiecināms. |
| pH | Piezīmes: Nav noteikts. |
| Kušanas punkts / kušanas diapazons | Piezīmes: Nav noteikts. |
| Vārīšanās punkts un diapazons | Piezīmes: Nav noteikts. |
| Uzliesmošanas temperatūra | Piezīmes: Nav noteikts. |
| Iztvaikošanas ātrums | Piezīmes: Nav noteikts. |
| Uzliesmojamība | ~ 300 °C |
| Sprādzienbīstamības robeža | Piezīmes: Nav noteikts. |
| Tvaika spiediens | Piezīmes: Nav noteikts. |
| Tvaiku blīvums | Piezīmes: Nav noteikts. |
| Daļiņu īpašības | Piezīmes: Nav noteikts. |
| Blīvums | Piezīmes: Nav noteikts. |
| Šķīdība | Piezīmes: Nešķīst ūdenī. |
| Sadalīšanās koeficients: n-oktanols/ | Piezīmes: Nav noteikts. |
| ūdens |  |
| Pašaizdegšanās temperatūra | Vērtība: ~ 400 °C |
| Noārdīšanās temperatūra | Piezīmes: Nav noteikts. |
| Viskozitāte | Piezīmes: Nav noteikts. |
| sprādzienbīstamība; | Putekļi lielā koncentrācijā ar gaisu var veidot sprādzienbīstamu maisījumu. |

  - Cita informācija

9.2.2 Citas drošības īpašības

| Piezīmes | Nav deklarētas. |
| --- | --- |

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaktivitāte

  - Reaktivitāte

| Reaktivitāte | Normālos lietošanas un glabāšanas apstākļos nav reaktīvs. |
| --- | --- |

  - Ķīmiskā stabilitāte

| Stabilitāte | Stabils ieteiktajos lietošanas un glabāšanas apstākļos. |
| --- | --- |

  - Bīstamu reakciju iespējamība

| Bīstamu reakciju iespējamība | Putekļi lielā koncentrācijā ar gaisu var veidot sprādzienbīstamu maisījumu. |
| --- | --- |

  - Apstākļi, no kuriem jāvairās

| Apstākļi, no kuriem jāvairās | Apstākļi, no kuriem jāvairās, nav zināmi. |
| --- | --- |

  - Nesaderīgi materiāli

| Materiāli, no kuriem jāizvairās | Nesaderīgi materiāli nav zināmi. |
| --- | --- |

  - Bīstami noārdīšanās produkti

| Bīstami noārdīšanās produkti | Produktam noārdoties ugunsgrēkā vai augstās temperatūrās var veidoties veselībai kaitīgas vai indīgas gāzes. Oglekļa dioksīds (CO2). Oglekļa monoksīds (CO). Citi nepilnīgas sadegšanas produkti. |
| --- | --- |

| 11. IEDAĻA Toksikoloģiskā informācija |  |
| --- | --- |
| 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības kategorijām |  |
| Akūta toksicitāte | Piezīmes: Par šo produktu toksicitātes informācija nav pieejama. Par šo produktu toksicitātes informācija nav pieejama. |
| Sastāvdaļa | Pentāns |
| Akūta toksicitāte | Ietekme testēta: LD50 Iedarbības ceļi: Intraorāli Metode: OECD 401 Vērtība: > 2000 mg/kg |
|  | Ietekme testēta: LC50 Iedarbības ceļi: Elpošana Metode: OECD 403 Vērtība: > 25,3 mg/l |
| Sastāvdaļa | Izopentāns |
| Akūta toksicitāte | Ietekme testēta: LD50 Iedarbības ceļi: Intraorāli Metode: OECD 401 Vērtība: > 2000 mg/kg Izmēģinājuma dzīvnieku sugas: Žurka |
|  | Ietekme testēta: LC50 Iedarbības ceļi: Elpošana Metode: OECD 403 Vērtība: > 25 3000 mg/m³ |
| Cita toksicitātes informācija | Izmantotās sastāvdaļas polimerizējas cietā polimēru tīklojumā. Saskaņā ar pētījumiem, no gala produkta gaisā neizdalās veselībai kaitīgas vielas. |

Cita informācija, kas ir saistīta ar bīstamību veselībai

| Kodīguma/kairinājuma ādai novērtēšana | Produkts nav klasificēts kā kodīgs vai kairinošs ādai. Nav informācijas. |
| --- | --- |
| Bojājumu acīm/acu kairinājuma novērtēšana | Produkts nav klasificēts kā acis bojājošs vai kairinošs. Nav informācijas. |
| Sensibilizācija | Produkts nav klasificēts kā ādu vai elpceļus sensibilizējošs. Nav informācijas. |
| Mutagēnums | Produkts nav klasificēts kā mutagēns. Nav informācijas. |

| Kancerogenitāte, cita informācija | Produkts nav klasificēts kā kancerogēns. Nav informācijas. |
| --- | --- |
| Reproduktīvā toksicitāte | Produkts nav klasificēts kā bīstams reproduktīvajai sistēmai. Nav informācijas. |
| Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu | Produkts nav klasificēts uz vienreizējas iedarbības radītas, uz īpašu orgānu vērstas |
| novērtēšana – vienreizēja iedarbība, klasifikācija | toksiskas iedarbības pamata. Nav informācijas. |
| Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu | Produkts nav klasificēts uz atkārtotas iedarbības radītas, uz īpašu orgānu vērstas |
| novērtēšana, atkārtota iedarbība, klasifikācija | toksiskas iedarbības pamata. Nav informācijas. |
| Bīstamības elpošanai novērtēšana | Produkts nav klasificēts kā tādi, kas rada bīstamību elpošanai. Nav informācijas. |

  - Informācija par citām bīstamībām

| Hormonālās sistēmas darbību traucējošas īpašības | Produkts nesatur deklarēšanas robežvērtību ≥ 0,1 % apmērā pārsniedzošus daudzumus vielu, kurām ir konstatētas hormonālās sistēmas darbību traucējošas īpašības. |
| --- | --- |
| Cita informācija | Par citu ietekmi uz veselību nav ziņots. |

12. IEDAĻA: Informācija par bīstamību videi

12.1. Toksicitāte

| Ekotoksicitāte | Informācija par šo produktu toksicitātes iedarbību uz vidi nav pieejama. Produkts nav klasificēts kā bīstams videi. Produktu ir aizliegts nopludināt kanalizācijā, ūdeņos un augsnē. |
| --- | --- |

  - Noturība un noārdāmība

| Noturības un noārdāmības apraksts/novērtējums | Informācija nav pieejama. |
| --- | --- |

  - Bioakumulācija

| Bioakumulācijas novērtēšana | Informācija nav pieejama. |
| --- | --- |

  - Mobilitāte augsnē

| Mobilitāte | Nešķīst ūdenī. |
| --- | --- |

  - PBT un vPvB novērtēšanas rezultāti

| PBT un vPvB novērtēšanas rezultāti | Saskaņā ar spēkā esošajiem ES kritērijiem, nav klasificēts kā PBT/vPvB. |
| --- | --- |

  - Hormonālās sistēmas darbību traucējošas īpašības

| Hormonālās sistēmas darbību traucējošas īpašības | Produkts nesatur deklarēšanas robežvērtību ≥ 0,1 % apmērā pārsniedzošus daudzumus vielu, kurām ir konstatētas hormonālās sistēmas darbību traucējošas īpašības. |
| --- | --- |

  - Citas nelabvēlīgās ietekmes

| Cita ekoloģiskā informācija | Nav deklarētas. |
| --- | --- |

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

| Piemērotas utilizācijas metodes, produkts. | Aizliegts novadīt kanalizācijā, ūdeņos vai augsnē. |
| --- | --- |
| Piemērotas utilizācijas metodes, piesārņots iepakojums | Piesārņotos iepakojuma materiālus utilizē tāpat kā produktu. |
| Cita informācija | Jāutilizē, ievērojot vietējos un valsts oficiālos noteikumus. |

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

  - . ANO numurs

| Piezīmes | Produkts nav klasificēts kā bīstams, balstoties uz noteikumiem par transportu (ADR, RID, ADN, ICAO/IATA, IMDG). |
| --- | --- |

  - Transportēšanā izmantojamais oficiālais nosaukums

  - Transportēšanas bīstamības klases

  - Iepakojuma grupa

  - Vides apdraudējumi

| IMDG atbilstoša, jūru piesārņojoša viela | Nē |
| --- | --- |
| Piezīmes | Produkts nav klasificēts kā bīstams videi. |

  - Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

| Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam. | Nav īpašu piesardzības pasākumu. |
| --- | --- |

  - Transportēšana pa jūru bez taras atbilstoši IMO dokumentiem

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

  - Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

| Normatīvie akti un noteikumi | Īpašu noteikumu nav. |
| --- | --- |

  - Ķīmiskās drošības novērtējums

| Ķīmiskās drošības novērtējums ir veikts | Nē |
| --- | --- |

16. IEDAĻA: Cita informācija

| Izmantoto H frāžu saraksts (2. un 3. iedaļā) | EUH 066 Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas izkalšanu vai plaisāšanu. H224 Īpaši viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiks. H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiks |
| --- | --- |

|  | H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. H336 Var radīt miegainību vai reibumu H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. |
| --- | --- |
| Norādījumi par apmācību | Jāiepazīstas ar drošības datu lapu. |
| Svarīgākie drošības datu lapas sagatavošanā izmantotie avoti. | Iepriekšējā drošības datu lapa (12.05.2016.) Ražotāja iesniegtā produkta informācija. Sociālo un veselības lietu ministrijas dekrēts par koncentrācijām, kas ir atzītas par kaitīgām 654/ 2020(HTP vērtības, 2020) |
| Izmantotie saīsinājumi | DNEL: Derived No-Effect Level: atvasinātais bezietekmes līmenis HTP: par kaitīgu atzīta koncentrācija (Sociālo un veselības lietu ministrijas definīcija) LC50: Lethal concentration: koncentrācija, kas nogalina 50 % no testam pakļautajiem organismiem LD50: Lethal dose: doza, kas nogalina 50 % no testam pakļautajiem organismiem PBT: Persistent, Bioaccumulative, Toxic: noturīga, bioakumulatīva un indīga viela. PNEC: Predicted No-Effect Concentration: paredzamā koncentrācija bez ietekmes vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative: sevišķi noturīga un bioakumulatīva viela |
| Izmaiņas iepriekšējā versijā (papildinājumi, dzēsumi vai labojumi) | 22.03.2023. Atjauninājums saskaņā ar REACH regulas II pielikumu (ES 2020/878) Pentānam un izopentānam 8. punktā pievienoti DNEL dati. |
| Pēdējais grozījumu datums | 22.03.2023. |
| Versija | 1 |
| Sagatavoja | Sweco Finland Oy |
| Piezīmes | Šīs drošības datu lapas informācija ir balstīta uz tās publicēšanas brīdī spēkā esošiem, publiskiem informācijas avotiem, piemēram, spēkā esošiem tiesību aktiem, kā arī uz informāciju par Klienta produktiem, kuru Klients ir piegādājis uzņēmumam Sweco. Klients ir atbildīgs par viņa sniegtās informācijas pareizību un aktualitāti. |