DROŠĪBAS DATU LAPA

FF-PIR Eristelevy (FF-PIR izolācijas plātne)

Drošības datu lapa atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006,2020/878 (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par ķīmisko vielu reģistrēšanu, novērtēšanu, atļauju piešķiršanu un ierobežošanu) II pielikuma prasībām.

| 1. IEDAĻA Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana |  |
| --- | --- |
| Publicēšanas datums: | 08.03.2016. |
| Kontroles datums | 22.03.2023. |
| 1.1. Produkta identifikators |  |
| Tirdzniecības nosaukums | FF-PIR Eristelevy (FF-PIR izolācijas plātne) |
| 1.2. Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi |  |
| Vielas/maisījuma lietošana | Izolācijas plātne. |
| Lietošanas mērķa kods | PC-CON-OTH Other construction products |
| Rūpnieciska lietošana | Jā |
| Profesionāla lietošana | Jā |
| Lietošana patērētāju vajadzībām | Jā |
| 1.3. Drošības datu lapas piegādātāja dati |  |
| Uzņēmuma nosaukums | Finnfoam Oy |
| Biroja adrese | Satamakatu 5 |
| Pasta indekss | 24100 |
| Vieta: | Salo |
| Valsts | Somija |
| Tālrunis | +358 2777300 |
| E-pasts | finnfoam@finnfoam.fi |
| Reģistrācijas Nr. | 0689386-6 |
| 1.4. Ārkārtas izsaukuma numurs |  |
| Ārkārtas izsaukuma numurs | Tālrunis: 09-471977 vai 09-4711 |
|  | Apraksts: Saindēšanās informācijas centrs (Myrkytystietokeskus), PL 790 (Tukholmankatu 17), 00029 HUS |
|  | Tālrunis: 112 |
|  | Apraksts: Vienotais ārkārtas izsaukuma numurs |
| 2. IEDAĻA Bīstamības apzināšana |  |

| 2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana |  |
| --- | --- |
| CLP klasifikācija, brīdinājumi | Produkts saskaņā ar Regulas (EK) 1907/2006 (REACH) 3. pantā noteikto ir priekšmets, un tas nav jāmarķē saskaņā ar Regulā (EK) 1272/2008 (CLP) noteikto. |
| 2.2. Atzīmes |  |
| Citas piezīmes par marķējumu (CLP) | Produkts saskaņā ar Regulas (EK) 1907/2006 (REACH) 3. pantā noteikto ir priekšmets, un tas nav jāmarķē saskaņā ar Regulā (EK) 1272/2008 (CLP) noteikto. |
| 2.3. Citas bīstamības |  |
| PBT / vPvB | Saskaņā ar spēkā esošajiem ES kritērijiem, nav klasificēts kā PBT/vPvB. |
| Citas bīstamības | Hormonālās sistēmas darbību traucējošas īpašības: Produkts nesatur deklarēšanas robežvērtību ≥ 0,1 % apmērā pārsniedzošus daudzumus vielu, kurām ir konstatētas hormonālās sistēmas darbību traucējošas īpašības. |
| 3. IEDAĻA Sastāvs un informācija par sastāvdaļām |  |

3.2. Maisījumi

| Sastāvdaļa | Atpazīšana | Klasifikācija | Saturs | Brīdinājumi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poliizocianāts | CAS numurs: 9016-87-9 | Eye Irrit. 2; H319; STOT SE 3; H335; Skin Irrit. 2; H315; Skin Sens. 1; H317; Acute tox. 4; H332; Resp. Sens. 1; H334; STOT RE 2; H373; | 40 - 60 % |  |
| Izopentāns | CAS numurs: 78-78-4 EK numurs: 201-142-8 Indeksa numurs: 601-085-00-2 | Flam. Liq. 1; H224 Asp. Tox. 1; H304 STOT SE 3; H336 Aquatic Chronic 2; H411 EUH 066 | 1 - 5 % |  |
| Pentāns | CAS numurs: 109-66-0 EK numurs: 203-692-4 Indeksa numurs: 601-006-00-1 | Flam. Liq. 2; H225 Asp. Tox. 1; H304 STOT SE 3; H336 Aquatic Chronic 2; H411 EUH 066 | 1 - 5 % |  |
| Tris(2-hlor-1-metiletil)fosfāts | CAS numurs: 13674-84-5 EK numurs: 237-158-7 | Acute Tox. 4; H302 | 1 - 5 % |  |

| Maisījuma apraksts | Izmantotās sastāvdaļas polimerizējas cietā polimēru tīklojumā. Saskaņā ar pētījumiem, no gala produkta gaisā neizdalās kaitīgas vielas. |
| --- | --- |
| Piezīme, sastāvdaļa | Specifiskās robežkoncentrācijas un aprēķinātās akūtās toksicitātes vērtības (ATE): Poliizocianāts (CAS: 9016-87-9) ATE (ieelpojot, tvaikI): 11 mg/l Tris(2-hlor-1-metiletil)fosfāts (CAS: 13674-84-5) ATE (intraorāli): 500 mg/kg |
| Piezīmes par sastāvdaļām | Visu bīstamības apzīmējumu teksti pilnā apmērā ir pieejami 16. daļā. |

| 4. IEDAĻA Pirmās palīdzības pasākumi |  |
| --- | --- |
| 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts |  |
| Vispārīgi | Ja parādās slikta dūša, vērsieties pie ārsta. |
| Elpceļi | Ja parādās simptomi, pārvietot personu uz vietu, kur ir svaigs gaiss. Ja simptomi saglabājas vai ir smagi, nogādāt pie ārsta. |
| Saskare ar ādu | Rūpīgi nomazgājiet ādu ar lielu ūdens daudzumu un ziepēm. Ja vērojamas ādas kairinājuma pazīmes: pierakstieties pie ārsta. |
| Saskare ar acīm | Skalot acis ar lielu ūdens daudzumu vairākas minūtes, turot acu plakstiņus atvērtus. Izņemt iespējamās kontaktlēcas, ja to ir viegli izdarīt, un turpināt skalošanu. Ja kairinājums acīs turpinās: pierakstieties pie ārsta. |
| Norīšana | Aizliegts izraisīt vemšanu. Samaņu zaudējušu personu noguldīt uz sāniem un pārliecināties, ka elpceļi ir brīvi. |
| 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme — akūtā un kavētā |  |
| Akūtie simptomi un ietekme | Tūlītēji simptomi vai ietekme nav zināma. |
| Kavētie simptomi un ietekme | Kavēti simptomi vai ietekme nav zināma. |
| 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi |  |
| Cita informācija | Nav īpašu norādījumu. Ārstēšana atbilstoši simptomiem. |
| 5. IEDAĻA Ugunsdzēsības pasākumi |  |
| 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi |  |
| Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi | Izvēloties ugunsdzēsības līdzekļus, jāņem vērā citas iespējamās ķīmiskās vielas. |
| 5.2. Īpašas bīstamības, kuras izraisa viela vai maisījums |  |
| Ugunsbīstamība un sprādzienbīstamība | Īpašu bīstamību nav. |
| Bīstami degšanas produkti | Sakaršanas vai degšanas laikā var veidoties toksiski savienojumi. Oglekļa dioksīds (CO2). Oglekļa monoksīds (CO). Citi nepilnīgas sadegšanas produkti. |
| 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem |  |
| Individuālie aizsardzības līdzekļi | Saspiestā gaisa elpošanas aparāts un aizsargtērps. |
| 6. IEDAĻA Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos |  |
| 6.1. Piesardzības pasākumi, individuālie aizsardzības līdzekļi un rīcība ārkārtas situācijā |  |
| Vispārējie pasākumi | Novērst nepiederošu personu iekļūšanu bīstamajā zonā. Apturēt noplūdi, ja to var izdarīt droši. Noplūdes vietā organizēt efektīvu ventilāciju. |
| Individuālie piesardzības pasākumi | Nepieļaut produkta nonākšanu uz ādas vai acīs. Izvairīties no putekļu ieelpošanas. Izmantot piemērotus individuālās aizsardzības līdzekļus. |

| Glābēji | Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/aizsargbrilles/sejassargu. Izmantot elpceļu aizsarglīdzekli. |
| --- | --- |
| 6.2. Vides drošības pasākumi |  |
| Uz vidi vērstie piesardzības pasākumi | Aizliegts novadīt kanalizācijā, ūdeņos vai augsnē. |
| 6.3. Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli |  |
| Tīrīšana | Savākt produktu, piemēram, ar lāpstu traukā izmantošanai vai iznīcināšanai. |
| 6.4. Norādes uz citiem punktiem |  |
| Citi norādījumi | Norādījumi par drošu apiešanos, sk. 7. iedaļu. Norādījumi par aizsardzības līdzekļiem, sk. 8. iedaļu. Norādījumi par atkritumu apsaimniekošanu, sk. 13. iedaļu. |
| 7. IEDAĻA Lietošana un glabāšana |  |
| 7.1. Drošas apiešanās priekšnoteikumi |  |
| Apiešanās | Izvairīties no putekļu ieelpošanas. Nepieļaut produkta nonākšanu uz ādas vai acīs. Apejoties ar vielu, izmantot piemērotus aizsardzības līdzekļus (sk. 8. punktu). |
| Aizsargpasākumi |  |
| Norādījumi par vispārīgo darba higiēnu | Ķīmisko vielu apstrādē ievērot vispārīgos piesardzības pasākumus un labu darba higiēnu. Rokas ir jāmazgā pirms pārtraukumiem un darba beigās. Ikdienas apģērbs un darba apģērbs jāuzglabā atsevišķi Izmazgā netīro apģērbu pirms tā atkārtotas izmantošanas. Apejoties ar produktu vai atrodoties tā tuvumā, ēšana, dzeršana un smēķēšana ir aizliegta. |
| 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderības |  |
| Uzglabāšana | Piesardzības noteikumi attiecībā uz uzglabāšanu nav izdoti. |
| Droši uzglabāšanas apstākļi |  |
| Tehniskie pasākumi un uzglabāšanas apstākļi | Uzglabāt vēsā un sausā telpā, kurā ir laba ventilācija. |
| 7.3. Konkrēts galalietošanas veids |  |
| Īpaši lietošanas veidi | 1.2. iedaļā norādītā lietošana. |
| 8. IEDAĻA Iedarbības pārvaldība/individuālie aizsardzības līdzekļi |  |
| 8.1.Ar uzraudzību saistītie mainīgie |  |

| Sastāvdaļa | Atpazīšana | Ekspozīcijas robežvērtības | Gads |
| --- | --- | --- | --- |
| Poliizocianāts | CAS numurs: 9016-87-9 | HTP vērtība (15 min) Vērtība: 0,035 mg/m3 |  |
| Izopentāns | CAS numurs: 78-78-4 | HTP vērtība (8 h) : 500 ppm |  |

|  |  | HTP vērtība (8 h) : 1500 mg/ m3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | HTP vērtība (15 min) |  |
|  |  | Vērtība: 630 ppm |  |
|  |  | HTP vērtība (15 min) |  |
|  |  | Vērtība: 1900 mg/m3 |  |
| Pentāns | CAS numurs: 109-66-0 | HTP vērtība (8 h) : 500 ppm HTP vērtība (8 h) : 1500 mg/ m3 HTP vērtība (15 min) Vērtība: 630 ppm HTP vērtība (15 min) |  |
|  |  | Vērtība: 1900 mg/m3 |  |

| Ar uzraudzību saistītie mainīgie, piezīmes | Izmantotās sastāvdaļas polimerizējas cietā polimēru tīklojumā. Saskaņā ar pētījumiem, no gala produkta gaisā neizdalās kaitīgas vielas. |
| --- | --- |
| DNEL / PNEC |  |
| Sastāvdaļa | Izopentāns |
| DNEL | Grupa: Profesionāla lietošana Iedarbības ceļš: Ilgtermiņa ieelpošana (sistēmiska iedarbība) Vērtība: 3000 mg/m³ Grupa: Profesionāla lietošana Iedarbības ceļš: Ilgtermiņā caur ādu (sistēmiska iedarbība) Vērtība: 432 mg/kg bw/day Grupa: Lietošana patērētāju vajadzībām Iedarbības ceļš: Ilgtermiņa ieelpošana (sistēmiska iedarbība) Vērtība: 643 mg/m³ Grupa: Lietošana patērētāju vajadzībām Iedarbības ceļš: Ilgtermiņā caur ādu (sistēmiska iedarbība) Vērtība: 214 mg/kg bw/day Grupa: Lietošana patērētāju vajadzībām Iedarbības ceļš: Ilgtermiņa uzņemšana intraorāli (sistēmiska iedarbība) Vērtība: 214 mg/kg bw/day |
| Sastāvdaļa | Pentāns |
| DNEL | Grupa: Profesionāla lietošana Iedarbības ceļš: Ilgtermiņa ieelpošana (sistēmiska iedarbība) Vērtība: 3000 mg/m³ Grupa: Profesionāla lietošana Iedarbības ceļš: Ilgtermiņā caur ādu (sistēmiska iedarbība) Vērtība: 432 mg/kg bw/day Grupa: Lietošana patērētāju vajadzībām Iedarbības ceļš: Ilgtermiņa ieelpošana (sistēmiska iedarbība) Vērtība: 643 mg/m³ Grupa: Lietošana patērētāju vajadzībām Iedarbības ceļš: Ilgtermiņā caur ādu (sistēmiska iedarbība) Vērtība: 214 mg/kg bw/day |

|  | Grupa: Lietošana patērētāju vajadzībām Iedarbības ceļš: Ilgtermiņa uzņemšana intraorāli (sistēmiska iedarbība) Vērtība: 214 mg/kg bw/day |
| --- | --- |
| Sastāvdaļa | Tris(2-hlor-1-metiletil)fosfāts |
| PNEC | Iedarbības ceļš: Saldūdens |
|  | Vērtība: 0,42 mg/l |
|  | Iedarbības ceļš: Jūras ūdens |
|  | Vērtība: 0,42 mg/l |
|  | Iedarbības ceļš: Saldūdens sediments |
|  | Vērtība: 2,96 mg/kg dw |
|  | Iedarbības ceļš: Jūras ūdens |
|  | Vērtība: 2,96 mg/kg dw |
| DMEL | Grupa: Profesionāla lietošana |
|  | Iedarbības ceļš: Ilgtermiņā caur ādu (sistēmiska iedarbība) |
|  | Vērtība: 0,72 mg/kg bw/day |
| 8.2. Iedarbības profilaktiska novēršana Pasākumi iedarbības profilaktiskai novēršanai |  |
| Tehniskie pasākumi iedarbības profilaktiskai novēršanai | Nodrošināt pietiekamu ventilāciju. Ja vispārējā ventilācija nav pietiekama, lai uzturētu gaisa piesārņojuma līmeni zem noteiktajām robežvērtībām, ir jāizmanto lokālā nosūce. Individuālie aizsardzības līdzekļi jāizvēlas saskaņā ar spēkā esošajiem CEN standartiem un sadarbībā ar individuālo aizsardzības līdzekļu piegādātāju. Pārliecināties, ka acu skalošanas ierīces un avārijas dušas atrodas darba vietas tuvumā. |
| Acu vai sejas aizsardzība |  |
| Piemērotie acu aizsardzības līdzekļi | Ja pastāv iespēja, ka produkts var nonākt saskarē ar acīm, kā arī putekļainos apstākļos, ir jāizmanto piemēroti acu aizsardzības līdzekļi. |
| Roku aizsardzība |  |
| Piemēroti aizsargcimdu veidi | Var būt nepieciešami aizsargcimdi. |
| Piemēroti materiāli | Lai izvēlētos piemērotu aizsargcimdu materiālu, sazinieties ar aizsargcimdu ražotāju. |
| Ādas aizsardzība |  |
| Piemērots aizsargapģērbs | Izmantot piemērotu aizsargapģērbu. |
| Papildu aizsardzība ādai | Pēc saskares ar ādu produkts ir jānomazgā no ādas. |
| Elpceļu aizsardzība |  |
| Elpceļu aizsardzība ir nepieciešamība | Normālos lietošanas apstākļos elpceļu aizsardzības līdzekļu lietošana parasti nav nepieciešama. Ja ventilācija nav pietiekama, lai noturētu sastāvdaļu koncentrāciju zem noteiktajām robežvērtībām, izmantot elpceļu aizsarglīdzekli. |
| Ieteiktais līdzekļa tips | Lai izvēlētos piemērotu elpceļu aizsarglīdzekli, sazinieties ar aizsardzības līdzekļu ražotāju. |

| Atbilstoša vides ekspozīcijas kontrole |  |
| --- | --- |
| Vides ekspozīcijas novēršana | Nepieļaut produkta nonākšanu kanalizācijā, ūdeņos vai augsnē. |
| 9. IEDAĻA Fizikālās un ķīmiskās īpašības |  |
| 9.1. Informācija par galvenajām fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām |  |
| Agregātstāvoklis | Cieta viela. |
| Krāsa | Zaļa. |
| Smarža | Bez smaržas. |
| Smaržas slieksnis | Piezīmes: Nav attiecināms. |
| pH | Piezīmes: Nav noteikts. |
| Kušanas punkts / kušanas diapazons | Piezīmes: Nav noteikts. |
| Vārīšanās punkts un diapazons | Piezīmes: Nav noteikts. |
| Uzliesmošanas temperatūra | Piezīmes: Nav noteikts. |
| Iztvaikošanas ātrums | Piezīmes: Nav noteikts. |
| Uzliesmojamība | ~ 300 °C |
| Sprādzienbīstamības robeža | Piezīmes: Nav noteikts. |
| Tvaika spiediens | Piezīmes: Nav noteikts. |
| Tvaiku blīvums | Piezīmes: Nav noteikts. |
| Daļiņu īpašības | Piezīmes: Nav noteikts. |
| Blīvums | Piezīmes: Nav noteikts. |
| Šķīdība | Piezīmes: Ūdenī nešķīstošs. |
| Sadalīšanās koeficients: n-oktanols/ūdens | Piezīmes: Nav noteikts. |
| Pašaizdegšanās temperatūra | Vērtība: ~ 400 °C |
| Noārdīšanās temperatūra | Piezīmes: Nav noteikts. |
| Viskozitāte | Piezīmes: Nav noteikts. |
| 9.2. Cita informācija |  |
| 9.2.2. Citas drošības īpašības |  |
| Piezīmes | Nav deklarētas. |
| 10. IEDAĻA Stabilitāte un reaģētspēja |  |
| 10.1. Reaģētspēja |  |
| Reaktivitāte | Normālos lietošanas un glabāšanas apstākļos nav reaktīvs. |
| 10.2. Ķīmiskā stabilitāte |  |
| Stabilitāte | Stabils ieteiktajos lietošanas un glabāšanas apstākļos. |

| 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība |  |
| --- | --- |
| Bīstamu reakciju iespējamība | Par bīstamu reaģētspēju ziņu nav. |
| 10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās |  |
| Apstākļi, no kuriem jāvairās | Apstākļi, no kuriem jāvairās, nav zināmi. |
| 10.5. Nesaderīgi materiāli |  |
| Materiāli, no kuriem jāizvairās | Nesaderīgi materiāli nav zināmi. |
| 10.6. Bīstami noārdīšanās produkti |  |
| Bīstami noārdīšanās produkti | Produktam noārdoties ugunsgrēkā vai augstās temperatūrās var veidoties veselībai kaitīgas vai indīgas gāzes. Oglekļa monoksīds (CO). Oglekļa dioksīds (CO2). Citi nepilnīgas sadegšanas produkti. |
| 11. IEDAĻA Toksikoloģiskā informācija |  |
| 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības kategorijām |  |
| Akūta toksicitāte | Piezīmes: Pamatojoties uz pieejamo informāciju, nepastāv atbilstība klasifikācijas kritērijiem. Produkts nav klasificēts uz akūtās toksicitātes pamata. |
| Sastāvdaļa | Izopentāns |
| Akūta toksicitāte | Ietekme testēta: LD50 |
|  | Iedarbības ceļi: Intraorāli |
|  | Metode: OECD 401 |
|  | Vērtība: > 2000 mg/kg |
|  | Izmēģinājuma dzīvnieku sugas: Žurka |
|  | Ietekme testēta: LC50 |
|  | Iedarbības ceļi: Elpošana |
|  | Metode: OECD 403 |
|  | Vērtība: > 25 3000 mg/m3 |
| Sastāvdaļa | Pentāns |
| Akūta toksicitāte | Ietekme testēta: LD50 |
|  | Iedarbības ceļi: Intraorāli |
|  | Metode: OECD 401 |
|  | Vērtība: > 2000 mg/kg |
|  | Ietekme testēta: LC50 |
|  | Iedarbības ceļi: Elpošana |
|  | Metode: OECD 403 |
|  | Vērtība: > 25,3 mg/l |
| Cita toksicitātes informācija | Izmantotās sastāvdaļas polimerizējas cietā polimēru tīklojumā. Saskaņā ar pētījumiem, no gala produkta gaisā neizdalās veselībai kaitīgas vielas. |
| Cita informācija, kas ir saistīta ar bīstamību veselībai |  |
| Kodīguma/kairinājuma ādai novērtēšana | Produkts nav klasificēts kā kodīgs vai kairinošs ādai. Nav informācijas. |

| Bojājumu acīm/acu kairinājuma novērtēšana | Produkts nav klasificēts kā acis bojājošs vai kairinošs. Nav informācijas. |
| --- | --- |
| Sensibilizācija | Produkts nav klasificēts kā ādu vai elpceļus sensibilizējošs. Nav informācijas. |
| Mutagēnums | Produkts nav klasificēts kā mutagēns. Nav informācijas. |
| Kancerogenitāte, cita informācija | Produkts nav klasificēts kā kancerogēns. Nav informācijas. |
| Reproduktīvā toksicitāte | Produkts nav klasificēts kā bīstams reproduktīvajai sistēmai. Nav informācijas. |
| Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu novērtēšana – vienreizēja iedarbība, klasifikācija | Produkts nav klasificēts uz vienreizējas iedarbības radītas, uz īpašu orgānu vērstas toksiskas iedarbības pamata. Nav informācijas. |
| Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu novērtēšana, atkārtota iedarbība, klasifikācija | Produkts nav klasificēts uz atkārtotas iedarbības radītas, uz īpašu orgānu vērstas toksiskas iedarbības pamata. Nav informācijas. |
| Bīstamības elpošanai novērtēšana | Produkts nav klasificēts, pamatojoties uz aspirācijas bīstamību. Nav informācijas. |
| 11.2. Informācija par citām bīstamībām |  |
| Hormonālās sistēmas darbību traucējošas īpašības | Produkts nesatur deklarēšanas robežvērtību ≥ 0,1 % apmērā pārsniedzošus daudzumus vielu, kurām ir konstatētas hormonālās sistēmas darbību traucējošas īpašības. |
| Cita informācija | Par citu ietekmi uz veselību nav ziņots. |
| 12. IEDAĻA Ekoloģiskā informācija |  |
| 12.1. Toksicitāte |  |
| Ekotoksicitāte | Informācija par šo produktu toksicitātes iedarbību uz vidi nav pieejama. Produkts nav klasificēts kā bīstams videi. Nav informācijas. Produktu ir aizliegts nopludināt kanalizācijā, ūdeņos un augsnē. |
| 12.2. Noturība un noārdāmība |  |
| Noturības un noārdāmības apraksts/novērtējums | Informācija nav pieejama. |
| 12.3. Bioakumulācijas potenciāls |  |
| Bioakumulācijas novērtēšana | Informācija nav pieejama. |
| 12.4. Mobilitāte augsnē |  |
| Mobilitāte | Nešķīst ūdenī. |
| 12.5. PBT un vPvB novērtēšanas rezultāti |  |
| PBT un vPvB novērtēšanas rezultāti | Produkts nesatur deklarēšanas robežvērtību ≥ 0,1 % apmērā pārsniedzošus PBT/vPvB vielu daudzumus. |
| 12.6. Hormonālās sistēmas darbību traucējošas īpašības |  |
| Hormonālās sistēmas darbību traucējošas īpašības | Produkts nesatur deklarēšanas robežvērtību ≥ 0,1 % apmērā pārsniedzošus daudzumus vielu, kurām ir konstatētas hormonālās sistēmas darbību traucējošas īpašības. |

| 12.7. Citas nelabvēlīgās ietekmes |  |
| --- | --- |
| Cita ekoloģiskā informācija | Nav deklarētas. |
| 13. IEDAĻA Apsvērumi saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu |  |
| 13.1. Atkritumu apstrādes metodes |  |
| Piemērotas utilizācijas metodes, produkts. | Aizliegts novadīt kanalizācijā, ūdeņos vai augsnē. |
| Piemērotas utilizācijas metodes, piesārņots iepakojums | Piesārņotos iepakojuma materiālus utilizē tāpat kā produktu. |
| Cita informācija | Jāutilizē, ievērojot vietējos un valsts oficiālos noteikumus. |
| 14. IEDAĻA Informācija par transportēšanu |  |
| 14.1. ANO numurs |  |
| Piezīmes | Produkts nav klasificēts kā bīstams, balstoties uz noteikumiem par transportu (ADR, RID, ADN, ICAO/IATA, IMDG). |
| 14.2. Transportēšanā izmantojamais oficiālais nosaukums |  |
| 14.3. Transportēšanas bīstamības klases |  |
| 14.4. Iepakojuma grupa |  |
| 14.5. Vides apdraudējumi |  |
| IMDG atbilstoša, jūru piesārņojoša viela | Nē |
| Piezīmes | Produkts nav klasificēts kā bīstams videi. |
| 14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem |  |
| Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam. | Nav īpašu piesardzības pasākumu. |
| 14.7. Transportēšana pa jūru bez taras atbilstoši IMO dokumentiem |  |
| 15. IEDAĻA Informācija par regulējumu |  |
| 15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem |  |
| Normatīvie akti un noteikumi | Īpašu noteikumu nav. |
| 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums |  |
| Ķīmiskās drošības novērtējums ir veikts | Nē |

| 16. IEDAĻA Cita informācija |  |
| --- | --- |
| Izmantoto H frāžu saraksts (2. un 3. iedaļā) | EUH 066 Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas izkalšanu vai plaisāšanu. H224 Īpaši viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiks. H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiks. H302 Kaitīgs, ja norij. H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. H315 Kairina ādu. H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H319 Stipri kairina acis. H332 Kaitīgs, ja ieelpots. H334 Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtināt elpošanu. H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu. H336 Var radīt miegainību vai reibumu H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. H411 Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. |
| Norādījumi par apmācību | Jāiepazīstas ar drošības datu lapu. |
| Svarīgākie drošības datu lapas sagatavošanā izmantotie avoti. | Iepriekšējā drošības datu lapa (08.03.2016.) Ražotāja iesniegtā produkta informācija. Sociālo un veselības lietu ministrijas dekrēts par koncentrācijām, kas ir atzītas par kaitīgām 268/ 2014 (HTP vērtības, 2014) |
| Izmantotie saīsinājumi | Ate: Acute toxicity estimate: aprēķinātās akūtā toksicitāte |
|  | DMEL: Derived Minimal Effect Level: atvasinātais minimālās iedarbības līmenis |
|  | DNEL: Derived No-Effect Level: atvasinātais bezietekmes līmenis |
|  | HTP: par kaitīgu atzīta koncentrācija (Sociālo un veselības lietu ministrijas definīcija) |
|  | LC50: Lethal concentration: koncentrācija, kas nogalina 50 % no testam pakļautajiem organismiem |
|  | LD50: Lethal dose: doza, kas nogalina 50 % no testam pakļautajiem organismiem |
|  | PBT: Persistent, Bioaccumulative, Toxic: noturīga, bioakumulatīva un indīga viela. |
|  | PNEC: Predicted No-Effect Concentration: paredzamā koncentrācija bez ietekmes |
|  | vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative: sevišķi noturīga un bioakumulatīva viela |
| Izmaiņas iepriekšējā versijā (papildinājumi, dzēsumi vai labojumi) | 22.03.2023. Atjauninājums saskaņā ar REACH regulas II pielikumu (ES 2020/878) |
| Pēdējais grozījumu datums | 22.02.2023. |
| Versija | 1 |
| Sagatavoja | Sweco Finland Oy |
| Piezīmes | Šīs drošības datu lapas informācija ir balstīta uz tās publicēšanas brīdī spēkā esošiem, publiskiem informācijas avotiem, piemēram, spēkā esošiem tiesību aktiem, kā arī uz informāciju par Klienta produktiem, kuru Klients ir piegādājis uzņēmumam Sweco. Klients ir atbildīgs par viņa sniegtās informācijas pareizību un aktualitāti. |